TP

14 septembre 2007

Devis (D) 20(1709.085 - v.OOOl / l-MW-2007

de Messieurs (iiistout

Tracé des ouvrages. Installation de chantier.

GROS-OEUVRE.

TERRASSEMENT.

| Déblais de la terre arable et fouilles (terres stockées sur place, terrain sans roche). Evacuation des terres excédentaires pour la somme HTVA de 3 000,00 EUR. |  |
| --- | --- |

FONDATIONS.

| Boucle de terre composée d'un fil de cuivre plombé 35 mm2. |  |
| --- | --- |
| Radier en béton armé (maximum 80 kg/m3) épaisseur 25 cm coffré avec drains (sans massif drainant) |  |
| Vides ventilés sous tout le bâtiment |  |
| Maçonnerie en blocs de béton d'une épaisseur de 29 cm (faces vues des caves jointoyées en cours d'élévation). |  |
| Maçonnerie en blocs de béton d'une épaisseur de 19 cm (faces vues des caves jointoyées en cours d'élévation). |  |

VENTILATION DU SOUS SOL

| Té d'aération diamètre 1 60 | 12.00 P |
| --- | --- |

ETANCHEITE.

| Membrane en polyéthylène souple type Diba ( barrière contre l'humidité ascensionnelle ). |  |
| --- | --- |
| Cimentage et coaltar de tous les murs contre terres. |  |
| Protection des murs de vides ventilés contre terres avec une nappe drainante ( type Platon |  |

EGOUT ( hors raccordement ou réseau public ).

| Tuyauteries d'égoût en PVC diamètre 1 10 (profondeur maximum 1 mètre). |  |  |
| --- | --- | --- |
| Massif drainant pour radier coffré avec profil FSD (valorisé séparément dans radier). | 58.00 M |  |
| Fourreau en attente pour raccordement ultérieur. |  |  |
| Sterfput en PVC. | 5.00 |  |
| Chambre de visite siphonique en béton | 1.00 |  |
| Trappe d'accès aux vides ventilés (regard 60/60). | 1.00 p |  |
| Dégraisseur 2.000 L. en béton avec chambre de visite. | 1.00 p |  |
| Citerne eau de pluie 10 000 L avec siphon et chambre de visite ( 9000 L de contenance nette)• | 1.00 p |  |
| Filtre à eau de pluie avec chambre de visite (conseillé avec toute citerne à eau de pluie). |  | 1.00 P |

ESCALIER EN BETON.

| Escalier 1/4 tournant en béton armé. | 2.00 P |
| --- | --- |

PLANCHERS.

| Enrochement sous radier. |  |
| --- | --- |
| Hourdis rugueux sur les vides ventilés d'une épaisseur de 1 3 cm. |  |
| Hourdis rugueux sur le rez d'une épaisseur de 1 3 cm. |  |
| Hourdis lisses sur le rez d'une épaisseur de 1 3 cm (locaux non plafonnés). |  |
| Dalle en béton armé d'une épaisseur de 12 cm sur le rez. 5.06 M2 |  |
| Hourdis rugueux sur l'étage d'une épaisseur de 1 3 cm. |  |
| Chape de compression d'une épaisseur de 3 cm. |  |

MURS EXTERIEURS.

Parement en soubassement.

| Parement briques Nelissen Magnolia 21.5/10/6.5 . 10.80 M2 Jointoiement des briques de parement ( en seconde phase ). | 10.80 m² |
| --- | --- |

Parement en élévation.

| Parement briques Nelissen Magnolia 2l .5/10/6.5 355.69 M2 | 355.69 m² |
| --- | --- |
| Jointoiement des briques de parement ( en seconde phase ). |  |
| Angles 90 ', jambages et rampants dans les murs extérieurs en briques ou blocs |  |
| Partie intérieure mur mixte en blocs béton 39/14/19. |  |
| ISOLATION: panneaux de polystyrène extrudé d'une épaisseur de 4 cm. |  |

Seuils,

| Seuils en pierre bleue d'une épaisseur de 5 cm (largeur +/- 18 cm). |  |
| --- | --- |
| Seuils en pierre bleue d'une épaisseur clé 5 cm avec talon (largeur +/- 18 cm). |  |

Linteaux.

| Linteaux hauteur 1 brique sur chant ( sur cornière galvanisée ). 30.70 M | 30.70 m |
| --- | --- |
| Cornières métalliques rjalvanisées. | 3.70 m |

MAÇONNERIES INTERIEURES.

REZ.

| Maçonnerie intérieure en blocs de béton 39/19/19 |  |
| --- | --- |
| Maçonnerie intérieure en blocs de béton 39/09/19 |  |
| Jointoiement de la maçonnerie apparente (format bloc). | 173.40 M2 |
| Locaux jointoyés : garages |  |

ETAGE.

Maçonnerie intérieure en blocs de béton 39/1 9/1 9

ETAGE ( COMBLES ).

Maçonnerie intérieure en blocs de béton 39/1 9/1 9

CHEM/NEE(S).

| Conduit de cheminée simple comprenant un boisseau réfractaire 14/14 isolé et un manteau en béton léger 10.77 M | 10.77 M |
| --- | --- |
| Accessoires pour conduit de cheminée 14/14 habillée de briques ( glissière de ramonage, dalle de couverture,...). 1.00 FF | 1.00 FF |
| Habillage de la souche de cheminée ( conduit(s) simple(s) ) en briques de parement. |  |

MOT/PS DECORATIFS.

| Clé en petit granit meule (+/-20x20x12)4.00 P | 4.00 p |
| --- | --- |
| Supplément pour panneau en briques debout (briques de parement). | 4.36 M2 |

DIVERS.

| Baie cintrée (largeur maximum 2.5 met); arrière linteau droit. 4.00 P | 4.00 p |
| --- | --- |
| Poutrelle métallique HEB 140 sous plafond . |  |
| Poutrelle métallique HEB 180 sous plafond. |  |
| Poutrelle métallique HEB 200 sous plafond. |  |
| Poutrelle métallique HEB 220 sous plafond. |  |

ABORDS.

| Remblais au sable stabilisé. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Enrochement 20 cm 4- grenailles. |  | 90.00 M2 |  |
| Bordures enterrées en béton gris 100/25/7 |  | 40.00 M |  |
| Pavés béton 22/11/5 gris. |  | 30.00 M2 |  |

Les 4 points ci-dessus pourront être revus lors d'un devis ultérieur. La différence de

prix sera à charge du candidat bâtisseur.

CHARPENTE ET TOITURE.

CHARPENTE.

Charpente industrielle en sapin du pays traité ( combles aménageables ). Pose de la charpente industrielle. Sablière 5/1 3 en sapin du pays traité. Contreventement de la charpente. Assemblage ( charpente industrielle ).

COUVERTURE.

Tuile en béton ton uni gamme TP.	222.22   M2

Rive en tuiles de béton ton uni gamme TP

Faîtage en tuiles de béton de ton uni gamme TP.

Membrane microperforée armée de sous-toiture.

ISOLATION: 15 cm de laine de verre déroulée horizontalement sur le plancher.

ISOLATION: 15 cm de laine de verre déroulée dans les combles de la toiture.

FINITIONS-ZINGUERIE-DIVERS.

Planche de face et de rive en sapin rouge du nord.

Cheneaux moulurés en zinc naturel.

Descentes d'eau rondes diamètre 80 en zinc naturel.

Etanchéité de souche de cheminée.

FENETRE(S) DE TOITURE.	*>

Chien assis façade en briques non alignée sur façade avec joues en ardoises artificielles;	2.00   P

parement, couverture, plafonnage, planche de face et de rive, faîtage, rive valorisés

séparément.

Fenêtre de toiture ROTO 439 T 114/118, ouverture par rotation, vitrage K = 1.2 W/m?K.	2.00   P

Fenêtre de toiture ROTO 439 T 74/98, ouverture par rotation, vitrage K = 1.2 W/m2K.	2.00   P

Exutoire de fumée	1.00   P

MENUISERIE EXTERIEURE.

Fourniture et pose des éléments ci-après :

REZ

| - Porte extérieure type 91/1 de 100 cm de largeur et de 215 cm de hauteur en pvc structuré 1 p. film couleur 1 face |  |
| --- | --- |

- Porte de garage sectionnelle isolée rainurée de 250 cm de largeur et de 212 cm de	4   p.
hauteur  en aluminium laqué finition Woodgram

- Châssis oscillo-battant de 90 cm de largeur et de 135 cm de hauteur  en pvc structuré film	1   p.
couleur 1 face

- Châssis porte fenêtre tombant coulissant de 270 cm de largeur et de 215 cm de hauteur	2   d.
en pvc structuré film couleur 1 face

ETAGE

- Châssis oscillo-battant de 60 cm de largeur et de 125 cm de hauteur  en pvc structuré film	1   p.
couleur 1 face

- Châssis oscillo-battant de 90 cm de largeur et de 1 25 cm de hauteur  en pvc structuré film	2   p.
couleur 1 face

- Châssis porte fenêtre oscillo-battante de 90 cm de largeur et de 205 cm de hauteur  en	6   p.
pvc structuré film couleur 1 face

- Châssis porte fenêtre tombant coulissant de 270 cm de largeur et de 205 cm de hauteur	1   p.
en pvc structuré film couleur 1 face

COMBLES

- Châssis oscillo-battant de 90 cm de largeur et de 125 cm de hauteur  en pvc structuré film	1   p.
couleur 1 face                                                       v

- Châssis triple vantaux de 240 cm de largeur et de 1 25 cm de hauteur  en pvc structuré film	2   p.
couleur 1 face
Prévus en 270/125
Vitrage haute performance K= 1.1 W/m2K

Alimentation en air frais réglable par des grilles d'aération unicolores ou bicolores	17.10  M

incorporées aux vitrages des châssis des locaux dits "secs".

Garde-corps fenêtre en fer forgé métallisé; diagonale et rectangle (modèle Waterloo ).	9.50  M

PLAFONNAGE.

REZ.

Locaux non plafonnés : garages

Enduit monocouche mural.

Cornières d'angle.

Enduit monocouche plafonds.

Plafonnage du tablier de l'escalier béton.	1.00   FF

Tablettes de fenêtres en marbre naturel suivant standard TP de 2 cm d'épaisseur.

ETAGE.

Enduit monocouche mural.

Cornières d'angle.

Cornière d'angle pour blocs de plâtre.

Enduit monocouche plafonds.

Plafonnage du tablier de l'escalier béton.	1.00   FF

Cloisons en blocs de plâtre de 10 cm d'épaisseur.

Tablettes de fenêtres en marbre naturel suivant standard TP de 2 cm d'épaisseur.

ETAGE ( COMBLES j.

Enduit monocouche mural.

Plafond " Gyplat " enduit de plafonnage ( y compris lattage ).

Cornières d'angle.	*.

Cornière d'angle pour blocs de plâtre.

Cloisons en blocs de plâtre de 10 cm d'épaisseur.

Tablettes de fenêtres en marbre naturel suivant standard TP de 2 cm d'épaisseur.

CARRELAGE ET CHAPE.	|

REZ

Sous-chape isolante en polyuréthane épaisseur 5 cm.

Locaux carrelés:

Rez sauf garages

Chape et carrelage valeur d'achat hors TVA 1 9 EUR/m2.	84.26   M2
Plinthe assortie valeur d'achat hors TVA 3 EUR/m.

Carrelage escaliers ( y compris plintes et nez avec profilé type Schlutter TREP T 8 mm ) valeur	15.00   MA
d'achat hors TVA 30 EUR/marche et contremarche.

Locaux non carre/es:

Garages

Chape talochée avec treillis 50/50/2 pour locaux non carrelés au rez.

ETAGE.

Sous-chape isolante en polyuréthane épaisseur 5 cm. Isolation acoustique en mousse de polyéthylène réticulé.

Locaux carrelés:

Etage complet	v

Chape et carrelage valeur d'achat hors TVA 19 EUR/m2.	139.97  M2
Plinthe assortie valeur d'achat hors TVA 3 EUR/m.

Carrelage escaliers ( y compris plintes et nez avec profilé type Schlutter TREP T 8 mm ) valeur	1 5.00  MA
d'achat hors TVA 30 EUR/marche et contremarche.

Locaux faïences:

Salles de bains sur une hauteur de 1,40 met

Faïence valeur d'achat hors TVA 19 EUR/m2.	•                                         •      32.65   M2

ETAGE ( COMBLES j.

Sous-chape isolante en polyuréthane épaisseur 5 cm. Isolation acoustique en mousse de polyéthylène réticulé

Locaux carrelés:

Combles complet

Chape et carrelage valeur d'achat hors TVA 19 EUR/m2.	110.75   M2

Plinthe assortie valeur d'achat hors TVA 3 EUR/m.

Locaux faïences:

Salles de bains sur une hauteur de 1,40 met

Faïence valeur d'achat hors TVA 19 EUR/m2.	'                                                                              25.79M2

Le choix du carrelage se fait exclusivement dans la salle d'exposition de TP à Our. Le prix de la pose est prévu pour un carrelage emaillé ou pour un grès de format unique et dont la pose s'effectue de manière orthogonale. Un autre choix de carrelage ou de pose fera l'objet d'un ajustement de prix éventuel.

MENUISERIE INTERIEURE.	|

REZ.

Bloc porte plein Décor hêtre.	2.00	P

Bloc porte   Décor RF 30' BENOR ( dans paroi d'épaisseur supérieure à 10 cm finie ).	3.00	P

Escalier 1/4 tournant en hêtre avec contremarche double face.	1.00	P

Escalier 2/4 tournant en hêtre avec contremarche double face.	1.00	P

Garde-corps en hêtre à fuseaux droits.	4.00	M

Gaines techniques.	3.00	M
Habillage en bois de l'encadrement de la porte de garage.

ETAGE.

Bloc porte plein Décor hêtre.	12.00   P
Bloc porte  Décor RF 30' BENOR ( dans paroi d'épaisseur supérieure à 10 cm finie ).                                 1.00   P
Garde-corps en hêtre à fuseaux droits.                                                                                                                    4.00  M
Gaines techniques.                                                                                                                                                        3.00  M
Habillage gaine d'évacuation départ rez pour ventilation.

ETAGE ( COMBLES ).

Bloc porte plein Décor hêtre.	6.00   P
Bloc porte  Décor RF 30' BENOR ( dans paroi d'épaisseur supérieure à 10 cm finie ).                                 2.00   P
Garde-corps en hêtre à fuseaux droits.                                                                                                                    3.00  M
Trappe d'accès aux combles 50/80                •**                                                                                                       1.00   P
Habillage gaine d'évacuation départ rez pour ventilation.

SANITAIRE.

| Budget ventilation pour la somme HTVA de 3 000,00 EUR. | 5 | 3.000 € |
| --- | --- | --- |
| Budget cuisine pour la somme HTVA de 25 000,00 EUR. | 5 | 25.000 € |

Le choix des appareils sanitaires se fait exclusivement dans la salle d'exposition de Thomas-Piron à Our ou chez un fournisseur agréé par TP.

REZ.

| Alimentation en eau ( chaude et froide ) et décharge évier cuisine. | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| limentation en eau froide et décharge machine à laver. |  | 2.00 |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |
| Tuyauterie d'alimentation en eau pour chaudière. |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |
| Gaine d'évacuation départ rez pour ventilation (hors habillage). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ventilation primaire du réseau d'évacuation des eaux. |  |  |  | 5.00 |  |  |  | P |  |  |  |  |  |
| Robinet double service. |  |  |  |  | 1.00 |  |  | P |  |  |  |  |  |
| Détecteur de fumée optique interconnecté agréé BOSEC. |  |  |  |  |  | 3.00 |  | P |  |  |  |  |  |
| Extincteur |  |  |  |  |  |  | 2.00 | P |  |  |  |  |  |

TAGE

Valeur achat HTVA de 2 543,79 EUR pour la fourniture des appareils ci-après :

- Baignoire en acryl blanc, vidage automatique à câble, mitigeur monocommande mural	3.00   P
bain/douche GROHE Eurodisc chromé et douchette GROHE réglable avec système
anti-calcaire.

- Lavabo sur colonne VILLEROY & BOCH Saval en porcelaine blanche, mitigeur lavabo	3.00   P
GROHE Eurodisc chromé, vidage automatique à tirette, siphon laiton chromé.

- Lave-main VILLEROY & BOCH SAVAL en porcelaine blanche avec robinet GROHE Atlanta	3.00   P
chromé, siphon chromé.

- W.C. monobloc VILLEROY&BOCH Saval en porcelaine blanche, cuvette à fond creux et	3.00   P
réservoir avec mécanisme à bouton poussoir à touche économique.
Pose des appareils sanitaires 10 %.
Habillage de baignoire en blocs de plâtr

Tuyauterie de décharge pour W.C.	3.00 P
Tuyauterie d'alimentation en eau froide des appareils sanitaires. 1 2.00 P
Tuyauterie d'alimentation en eau chaude des appareils sanitaires. 6.00 P
Tuyauterie de décharge des appareils sanitaires. 9.00 P
Alimentation en eau ( chaude et froide ) et décharge évier cuisine. " " 1.00 P
Alimentation en eau froide et décharge machine à laver. ' 1.00 P
Gaine d'évacuation départ étage pour ventilation (hors habillage).

Détecteur de fumée optique interconnecté agréé BOSEC.	4.00 P
Extincteur 1.00 P
Dévidoir . - 1.00 P

ETAGE ( COMBLES ).

Valeur achat HTVA de 1 604,15 EUR pour la fourniture des appareils ci-après :

- Baignoire en acryl blanc, vidage automatique à câble, mitigeur monocommande mural	2.00   P
bain/douche GROHE Eurodisc chromé et douchette GROHE réglable avec système
anti-calcaire.

- Lavabo sur colonne VILLEROY & BOCH Saval en porcelaine blanche, mitigeur lavabo	2.00   P
GROHE Eurodisc chromé, vidage automatique à tirette, siphon laiton chromé.

- Lave-main VILLEROY & BOCH SAVAL en porcelaine blanche avec robinet GROHE Atlanta	1.00   P
chromé, siphon chromé.

- W.C. monobloc VILLEROY&BOCH Saval en porcelaine blanche, cuvette à fond creux et	2.00   P
réservoir avec mécanisme à bouton poussoir à touche économique.
Pose des appareils sanitaires 10 %.
Habillage de baignoire en blocs de plâtr

Tuyauterie de décharge pour W.C.	2.00 P
Tuyauterie d'alimentation en eau froide des appareils sanitaires. 7.00 P
Tuyauterie d'alimentation en eau chaude des appareils sanitaires. 4.00 P
Tuyauterie de décharge des appareils sanitaires. 5.00 P
Alimentation en eau ( chaude et froide ) et décharge évier cuisine. 2.00 P
Alimentation en eau froide et décharge machine à laver. 2.00 P
Gaine d'évacuation départ étage ( combles ) pour ventilation.

Centrale d'extraction pour ventilation j la commande du système de ventilation, légalement

obligatoire en Région Wallone, est liée à la commande de la menuiserie extérieure et de

l'installation sanitaire ).

Détecteur de fumée optique interconnecté agréé   BOSEC.	3.00   P

Extincteur	2.00   P

ELECTRICITE.      ________I

REZ.

( rez / étage / combles )

Chaufferie.

Point lumineux encastré commandé par 1 interrupteur.	1	P

Prise simple encastrée.	1	P

Arrivée de chaudière.          .      '	1	P

Garage.

Point lumineux encastré commandé par 2 interrupteurs.	4   P
Prise simple apparente étanche.                                                                                                                                       4   P

Living.

Point lumineux encastré commandé par 1 interrupteur.	5	P

Point lumineux encastré commandé par 2 interrupteurs.	5	P

Prise simple encastrée.	20	P

Prise double encastrée.	10	P

Tubage télévision avec tire-fils BEL	5	P

Tubage téléphone avec tire-fils   BEL	5	P

Cuisine.

Point lumineux encastré commandé par 1 interrupteur.	5	P

Point lumineux encastré commandé par 2 interrupteurs.	5	P

Prise simple encastrée.	15	P

Prise double encastrée.	10	P

Piise pour lave-vaisselle.	5	P

Prise pour cuisinière triphasée.	.                                                             5	P

Hall d'entrée.

( hall d'entrée / commun / de nuit )
Point lumineux encastrés commandé par 3 interrupteurs.	4   P

Point lumineux extérieur commandé par 1 interrupteur.	1 P
Prise simple encastrée. 4 P
Interphone 2 postes ( y compris gâche électrique ). 1 P
Supplément pour porlophone supplémentaire.

wc

Point lumineux encastré commandé par 1 interrupteur.	5   P

Remise(s).

Point lumineux encastré commandé par 1 interrupteur.	3   P

Sa//e de bains.

Point lumineux encastré commandé par 1 interrupteur.	10   P
Prise simple encastrée.                                                                                                                                                        5   P

Chambrefs).

Point lumineux encastré commandé par 2 interrupteurs.	8   P
Prise simple encastrée.                                                                                                                                                      16   P

Escalier étage.

Point lumineux encastré commandé par 2 interrupteurs.	4   P

Divers.

Tableau divisionnaire avec boîtier en polyester.

Différentiels ( général et salle de bains ).

Circuits de fusibles automatiques.	x                                                                                                            42   P

Raccordement à la terre.

Liaison équipotentielle.

Réception par un organisme agréé.

Divers.

Prise pour centrale d'extraction.	5   P

*

Divers.	-

Circuits de fusibles automatiques.	-                                                                                              25   P

Cahier des chaire^ 151 I ( ilOl-l. - version janvier 2005